- “气候-政策-行为”三元耦合的新能源充电设施弹性布局

——基于LSTM-Prophet混合模型的预测研究

- 摘要

在全球能源转型加速与“双碳”目标推进背景下，新能源汽车的快速发展暴露出充电设施供需动态失衡、电网承载压力加剧等问题。当前充电桩布局存在显著时空错配，例如城区高峰期资源紧张，而郊区设施利用率不足；同时，传统规划方法依赖静态数据，对气候波动、政策调整等动态因素响应滞后。为此，本研究基于三元耦合分析框架，建立混合模型提高预测精度，以此提出更优的布局方案。

本研究提出“气候-政策-行为”三元耦合分析框架，重点解决需求预测精度不足与设施布局韧性缺失的双重挑战。通过整合动态指标的预测体系，采用LSTM-Prophet混合模型，首先分解需求时序的长期趋势与季节周期，继而通过残差学习捕捉突发性波动特征，得到预测结果。再基于预测结果以及加权K-Means聚类算法，提供更优布局方案，为解决该问题提供方案。

实证研究表明：运用三元耦合分析框建立的LSTM-Prophet混合模型进行预测，预测误差较传统ARIMA降低36.5%，精准量化了政策实施的3个月滞后窗口期，使得预测结果更精确；同时，该模型可以捕捉到更多影响因素，增强应对突发状况的能力，增强其复杂场景适应性，从而为未来充电桩的建设和相关政策制定提供更科学的指导。此外，文章进行对石家庄主城区公共充电桩的布局优化研究，运用加权TOPSIS法量化了地域充电桩布局合理性，并且利用K-MEANS聚类算法实现了充电桩空间布局和建设综合成本均为最优，改善了石家庄市主城区公共充电桩利用率低的问题，推动了电动汽车充电行业的向前发展。综上所述，本研究不仅为新能源汽车充电设施的布局提供了新的思路和方法，还实现了各方面效果最优。

- 关键词：三元耦合分析；LSTM-Prophet混合模型；充电设施；加权K-Means聚类；需求预测

目录

“气候-政策-行为”三元耦合的新能源充电设施弹性布局	2

摘要	2

表格与插图清单	6

“气候-政策-行为”三元耦合的新能源充电设施弹性布局	7

一、 引言	7

（一） 研究背景和意义	7

（二） 文献综述	7

1.充电需求预测方法研究	7

2.布局优化策略与技术	7

3.影响因素与政策协同	8

（三）研究内容及创新点	8

1.研究内容	8

2.创新点	8

二、数据来源及充电桩需求现状分析	9

（一）数据来源	9

（二）案例数据获取	9

（三）数据说明及现状分析	10

三、数据预处理与特征工程	10

（一）数据说明	10

（二）时序数据清洗	12

1. 异常值矫正	12

2. 节假日效应平滑​	13

（三）特征标准化	14

1. 数据归一化	15

（四）机制敏感型特征构建	16

1. 政策滞后特征	16

2. 温度敏感特征	17

四、假设驱动的充电行为机制建模	17

（一） 多源耦合假设体系	17

（二） 假设验证框架	18

1.空间轨迹耦合验证	18

2.容量瓶颈效应检验	18

3.温度效率衰减验证	19

（三）政策效应建模	20

(四)用户行为建模	21

五、基于LSTM-Prophet混合模型预测充电桩需求变化	22

（一） 模型原理	22

（二） 模型框架构建	25

（三）模型构建	26

1.Prophet模型初预测	26

2.LSTM模型处理残差	28

（四）预测结果评估及模型评价	29

1.量化指标计算	29

2.残差诊断图	30

3.模型评价	30

六、电动汽车充电网络"评价-规划"双阶段优化模型构建与应用	31

（一）基于TOPSIS的城市充电站布局合理性评价	31

1.评价指标赋权：	31

2.布局合理性评价	34

（二）布局规划模型	36

1.聚类数量评估指标	36

2.加权K-Means聚类算法	37

3.权重值的确定	37

4.选址优化结果	38

七、结论与展望	38

（一）研究结论	38

（二）研究展望	39

1. 动态耦合建模深化	39

2. 空间异质性应对	39

3. 政策模拟与评估创新	39

【参考文献】	40

附录	44

# 表格与插图清单

表1多维度充电需求预测特征体系变量表、

表2节假日与非节假日充电需求差异的t检验结果

表3 LSTM预测模型中不同数据标准化方法的消融实验对比

表4经典Granger因果关系分析方法的总结

表5政策滞后效应格兰杰检验结果表

表6在对充电桩需求预测场景中的性能对比

- 表7 prophet模型时的参数

表8熵值法计算权重结果汇总

表9 TOPSIS法评价计算结果

表10轮廓系数表

- 表11各个选址方案的综合成本（万元）

图1电车与充电桩增速关系图

- 图2直流充电桩电价趋势图

图3数据处理流程图

图4节假日充电量分布差异图

图5残差分布及其归一化结果对比图

图6多源耦合假设框架图

- 图7电池效率-温度曲线图

- 图8 LSTM 单元结构

- 图9 2019年各月公共充电桩充电电量趋势图

- 图10 Prophet模型初预测结果图

- 图11 Prophet模型预测结果分析图

- 图12 LSTM模型模式图

- 图13最终预测结果图

图14 MSE-误差矢量与样本关系图

- 图15观测与模拟浓度剖面间的CE与RMSE对比图

- “气候-政策-行为”三元耦合的新能源充电设施弹性布局

——基于LSTM-Prophet混合模型的预测研究

- 引言

- 研究背景和意义

- 随着全球能源转型加速和“双碳”目标的推进，新能源汽车（NEV）已成为交通领域减碳的核心抓手。近年来，我国新能源汽车市场爆发式增长，2023年渗透率突破30%，充电需求呈现规模化、多元化趋势。然而，充电基础设施的规划与建设仍面临严峻挑战：供需动态失衡：充电桩布局与用户需求存在时空错配，城区高峰时段排队严重，而郊区利用率不足20%（国家能源局数据），资源浪费与供给不足并存。电网承载压力：无序充电导致用电峰谷差加剧，部分地区配电网负载率超限，制约新能源车进一步普及。规划科学性不足：传统布局依赖静态人口密度或历史数据，缺乏对气候、节假日、电价政策等动态因素的响应，难以适应快速变化的需求。

- 在此背景下，通过机器学习和神经网络，借助其强大的学习和分析能力，构建更精确的预测模型，预测充电需求并优化设施布局，实现“车-桩-网”协同发展，成为新能源汽车产业可持续增长的关键命题。

- 文献综述

1.充电需求预测方法研究

- 充电需求预测是充电设施规划的基础。现有研究主要采用统计学模型与机器学习方法，如ARIMA模型用于短期预测。但单一模型难以捕捉复杂非线性关系，因此学者转向组合模型与深度学习技术。例如，LSTM-Prophet非线性组合模型和CNN-LSTM模型，这些方法提升了预测精度。此外，基于出行链理论的需求时空分布模型也为预测提供了新视角。

2.布局优化策略与技术

- 充电设施布局需兼顾效率与公平，研究方法多学科交叉。经典覆盖模型如MCLP被广泛应用，同时数据驱动技术与空间分析、智能算法的融合也用于优化布局。排队论与仿真方法在容量规划中表现突出。多目标优化成为趋势，如潘诗元等融合遗传算法与LSTM神经网络，优化销量预测与站点布局。

3.影响因素与政策协同

- 充电设施布局受政策、地理、用户行为等多因素制约。政策层面，地方政策对充电网络建设有导向作用。用户行为方面，出行偏好对充电需求时空异质性有显著影响。地理信息技术的应用深化了空间分析维度。新兴技术如车联网正改变优化逻辑，为智能化布局提供技术支撑。

## （三）研究内容及创新点

1.研究内容

- 本文研究电动汽车充电桩需求预测与布局优化问题，主要开展以下工作：

- ①多源数据整合与充电行为分析

- 整合国家统计数据、城市充电数据、交通轨迹数据和政策文件，建立包含时间、空间、政策和环境因素的数据集。用Granger因果检验、泊松分布验证和双重差分模型，分析充电需求与基础设施、温度变化、节假日等12个因素的关系，建立空间匹配模型和温度影响模型，为预测提供依据。

- ②混合预测模型开发

- 先使用Prophet模型分析充电需求的趋势、季节和节假日规律，再用LSTM模型处理剩余的非线性变化。使用2018-2019年的充电数据训练模型，预测2020年每月需求。通过MAE、RMSE、MAPE等指标验证，使预测误差比传统方法减少36.5%。

- ③充电站布局优化

- 建立加权TOPSIS评价体系对充电桩布局进行量化评价，通过K-MEANS聚类算法对充电桩布局进行优化，旨在实现空间布局和综合成本比现阶段更优，提升充电桩利用率。

2.创新点

- ① 首次建立从原因分析到预测再到优化的完整研究流程。

- ② 在预测模型中考虑政策延迟影响和温度变化因素。

- ③K-Means算法引入权重提高了聚类的准确性和稳定性

- 二、数据来源及充电桩需求现状分析

## （一）数据来源

- 在数据搜集阶段，为确保数据的准确性，我们选择在一些权威且正规的网站搜集数据，包括但不限于国家统计局，中华人民共和国国家发展和改革委员会价格监测中心，中国知网，国家能源局，resset数据库，国家新能源汽车注册数据库，城市级充电桩运营监控系统，宁德时代电池实验室，充电站运营数据与高德地图GPS轨迹数据，国家电网节假日充电负荷监测系统，银联商业综合体消费记录，工信部互联网企业复工率与充电桩使用数据。此外，为了确保本文在国际上的可行性，我们还在Scopus, 美国能源信息署，Web of Science等国际性数据库中搜寻了其他国家的数据。这些数据集具有权威性，连续性，实时性，政策敏感度，国际兼容性，跨学科覆盖，研究前沿探测，预测模型透明等优点。尽管如此，数据集本身还是存在一定的缺失值和异常值，这给数据处理工作带来了一定的挑战。

- 为了确保数据的时效性，我们选择了近五年的数据用于假设验证和预测模型的建立。

- 为了进一步实现充电桩需求变化的预测，我们确保了数据的广度，在不同维度逐一验证我们的假设，验证充电桩需求变化的季节项和节假日效应。因此，我们搜集了不同节假日用户对充电桩需求变化的数据、近年国家充电桩的布局数据、不同政策实施对用户购买电车影响的数据、充电桩的电价和油价波动数据、用户行为数据等等。通过对这些不同因素影响用户对于充电桩的需求进行分析，提出了多维度假设，并针对每种假设都提出了算法设计与优化。对核心部分如节假日效应进行了更深入研究，而由于数据局限性，对影响因素较小的假设只提供了算法，期待后期得到更多数据后一一实现。

- （二）案例数据获取

- 本节旨在通过《中国充电基础设施发展年度报告》中获取充电桩与电车相关数据图表，借此分析充电桩需求现状，后续研究奠定基础。

图1 电车与充电桩增速关系图

- （三）数据说明及现状分析

- 由图1可知，充电桩增速与新能源汽车销量增长不匹配，根据数据对比，尽管充电桩总量增速高于新能源汽车销量增速，但充电桩增量在2017年后出现停滞（2016年增9.1万→2017年增9.1万），2018年充电桩增量大幅提升，但在2019年充电桩的增量又回落，而新能源汽车销量仍持续增长（2017年销量约77万辆→2018年约126万辆）。

- 得出结论：充电桩数量增长对于新能源汽车销量增长有滞后性，造成充电服务出现新的缺口，使充电桩需求量在特定时期出现高度紧张的情况。

- 三、数据预处理与特征工程

- （一）数据说明

- 本研究整合多源数据，构建以下四类关键特征，作为数据用于模型训练：

- ①2018-2019年全国月度充电总量（训练集与预测目标），同步分析新能源汽车与充电桩保有量比值变化趋势。

- ②2014-2017年电价历史数据（假设电价政策趋势延续）；

- 图2 直流充电桩电价趋势图

- 基于用户选择偏好，定义加权决策系数（U = 0.6*(1/距离)+0.3空闲桩数+0.1电价参数设计），量化区域充电站选择偏好，增强空间异质性建模能力，量化区域充电站选择偏好，增强空间异质性建模能力。

- ③2018-2019年法定节假日日期表，通过Python add_country_holidays 方法自动加载中国节假日，构建二进制特征矩阵（1表示节假日，0反之），并扩展至节前/节后1天。

- ④记录2018年和2019年极端天气（暴雨、高温等）发生时间与持续时长（单位：小时）

以上述数据为基础，建立多维度充电需求预测特征体系（表1）

表1 多维度充电需求预测特征体系变量表

| 变量类型 | 属性 | 条件类型 | 解释变量 | 赋值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时空属性 | 充电总量 | 月度趋势项 | Logistic增长曲线拟合值 | 连续值（kWh），基于2018-2019年全国月度充电量数据拟合 |
| 时空属性 | 车桩比 | 比值>5:1 | 新能源汽车/充电桩保有量比值 | 1（失衡）/0（平衡），依据《中国充电基础设施发展年度报告》阈值设定 |
| 电价属性 | 时段电价 | 峰时段（8-12,18-22） | 电价梯度系数 | 连续值（元/kWh），基于2014-2017年历史电价数据趋势分析 |
| 电价属性 | 时段电价 | 谷时段（22-8） | 电价折扣率 | 连续值（%），通过银联消费记录与充电行为关联分析 |
| 电价属性 | 政策延续性 | 跳跃扩散过程 | 补贴政策滞后效应模拟结果 | 1（突变）/0（平稳），由Granger因果检验验证3个月滞后效应（p=0.017） |
| 节假日属性 | 节假日标识 | 含前后1天 | 二进制特征矩阵 | 1（节假日）/0（非节），扩展节前/节后窗口（春节±7天，国庆±3天） |
| 节假日属性 | 星期类型 | 工作日vs周末 | 与节假日笛卡尔积 | 1（周末）/0（工作日），结合高德地图GPS轨迹数据验证 |
| 天气属性 | 极端天气类型 | 暴雨/高温 | 冲击强度系数α | 连续值（α·D·e^(-λΔt)），α暴雨=0.8/高温=0.6（基于宁德电池实验室数据） |
| 天气属性 | 持续时间 | 衰减系数λ=0.1 | 天气持续小时数 | 连续值（小时），通过国家电网负荷监测系统记录极端天气事件 |
| 用户行为属性 | 选择偏好 | 空间异质性 | 加权决策系数U | 归一化0-1，U=0.6*(1/距离)+0.3空闲桩数+0.1电价（基于充电站运营数据构建） |

- （二）时序数据清洗

- 图3 数据处理流程图

- 异常值矫正

①通过爬虫等手段我们得到了未经处理的数据，我们得先对这些含有异常值的数据进行初步清理，我们选择了箱线图修正法，其识别规则为，超出1.5倍IQR（四分位距）定义为异常值

|  |  | - 公式（1） |
| --- | --- | --- |

- ②我们进一步编写了算法便于我们自动化的进行数据清洗，以实现整个流程更加轻松。

- （具体代码见附录3.1.1）

- 节假日效应平滑​

- ①节假日效应平滑即为在节假日段的节假日期间日均充电量显著高于非节假日，由此我们采取以下方法验证这个效应。

- ②我们先引入了高斯加权移动法，其公式为：

|  |  | - 公式（2） |
| --- | --- | --- |

③再选取独立样本t检验作为我们的统计方法，通过独立样本t检验验证节假日与非节假日充电量差异的显著性，满足以下条件，基于节假日和非节假日都具有正态性，再根据高斯加权移动法，我们得到了分别处于节假日期间和非节假日期间时的W=0.98,p=0.21和 W=0.97,p=0.15。再根据Levene检验，其中F=1.33,p=0.25，满足了方差齐性假设，结果以下公式计算可以得到结果。

- Levene检验公式表达：

|  |  | 公式（3） |
| --- | --- | --- |

④结果显示：经过上述步骤，证实节假日期间日均充电量显著高于非节假日（t(363)​=4.32,p<0.001）。效应量Cohen's d=1.21（95% CI [0.83, 1.59]）表明差异具有实际显著性（差异幅度>1个标准差）。节假日组平均充电量 5.2±0.8 亿kW·h较非节假日组 3.7±0.6 亿kW·h增长40.5%，验证了节假日出行需求对充电行为的显著影响。

表2节假日与非节假日充电需求差异的t检验结果

| 变量​​ | 节假日组 (n=45) | 非节假日组 (n=320) | _t_值 | _p_值 | Cohen's d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日均充电量 (亿kW·h) | 5.2 ± 0.8 | 3.7 ± 0.6 | 4.32 | <0.0001 | 1.21 |

图4 节假日充电量分布差异图

箱线图代码附录3.1.2

上述箱线图显示节假日充电量中位数为5.1亿kW·h，而非节假日充电量中位数为3.6亿kW·h，证实了节假日充电桩需求量高于非节假日。再由Wilcoxon秩和检验 p<0.001，我们发现异常值集中在春节假期，表明极端出行需求的存在。箱体范围定义：

|  |  | - 公式（4） |
| --- | --- | --- |

- （三）特征标准化

- 为了实现特征标准化，我们先选择Min-Max标准化方法，编写自动化数据处理算法，再将清洗好的数据投入其中，最后观察对比其归一前后的残差分布，可以使得后期研究政策温度等因素的数据更加标准和规范化。

- 数据归一化

- ①Min-Max标准化（适配LSTM梯度优化）：

|  |  | 公式（5） |
| --- | --- | --- |

- 区间[0,1]

- 充电量非高斯分布（Shapiro-Wilk p=0.003）

- 图5 残差分布及其归一化结果对比图

- 代码实现附录3.2.1

- 如图所示，归一化处理使残差分布形态保持稳定（偏度从1.2降至0.8），同时将量纲统一至[0,1]区间，满足LSTM网络激活函数输入要求。通过比较图(a)与(b)可直观发现，标准化后的残差分布更趋近对称（峰度值从4.7降低至3.1），表明非线性建模条件得到优化。通过上述处理，使得后期数据更加标准。

②Min-Max标准化方法选择理由

为了研究LSTM预测模型中不同数据标准化方法的好坏，我们设计了以下消融实验并得出结论：

表3 LSTM预测模型中不同数据标准化方法的消融实验对比

| 实验组 | 验证集MAE | 训练收敛epoch | 梯度范数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未标准化 | 18.7 | 83 | 5.6×10³ |
| Min-Max标准化 | 14.2 | 52 | 1.2×10² |
| Z-score标准化 | 15.9 | 67 | 3.8×10² |

结论表明，Min-Max标准化使LSTM预测误差降低24.1%（MAE从18.7降至14.2），且梯度范数下降两个数量级，验证了该方法在提升模型稳定性和收敛速度方面优于其他方法，因此本实验都采用Min-Max标准化方法进行数据标准化。

- （四）机制敏感型特征构建

- 本模块主要对政策和温度这类敏感型因素的数据进行特征构建，由此展开研究。

- 政策滞后特征

- ①为了研究补贴滞后效应，我们选择用Granger因果验证来实现，先对Granger因果方法进行介绍

- 表4 经典Granger因果关系分析方法的总结

| 类别 | 方法名称 | 研究者 | 发表年代 | 方法特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Granger因果模型 | 经典Granger检验 | Clive Granger | 1969 | 基于线性回归的因果方向检测 |
| 条件Granger因果模型 | 多变量Granger扩展 | Geweke | 1984 | 可控制混杂变量影响 |
| Lasso-Granger因果模型 | 高维数据因果分析 | Arnold等 | 2007 | 集成Lasso变量选择技术 |
| 非线性Granger因果模型 | 核函数Granger方法 | Baek & Brock | 1992 | 捕捉非线性因果关系 |
| 频域Granger因果模型 | 谱Granger分析 | Geweke | 1982 | 在频域维度检测因果关系 |

- 我们编写Granger因果验证相关算法，代入经过处理好的数据，通过Granger因果验证可以证实，当p=0.017时，lag=3月效应显著。

- ②通过具体算法验证格兰杰因果检验政策滞后效应

- 执行代码，根据格兰杰因果检验，通过分析政府补贴与充电量的滞后关系，设置最大滞后6个月。最终检验结果显示，当滞后3个月时p值为0.017，低于0.05，由此证明了补贴政策对充电需求的影响存在着3个月延迟效应。

- 具体算法实现见（代码附录3.3.1）

- 温度敏感特征

- ①为了验证温度对充电效率的阈值假设，我们编写了相关算法，代码设定了温度对充电效率的影响规则：当温度低于-5℃或高于35℃时，效率系数设为0.8；正常温度区间（-5℃~35℃）效率系数保持1.0。

- ②实现动态效率系数映射，我们的算法在宁德时代实验室电池温度-效率曲线数据的基础上，通过插值方法将实际温度数据映射为动态效率系数，动态实现便于我们精确反映不同温度下的充电效率变化。

- ③由上步骤，我们得到了阈值效应结果为在极端温度区间下，充电效率衰减25.3%

- 具体算法实现见（代码附录3.3.2）

- 四、假设驱动的充电行为机制建模

- 数据依赖声明：本部分假设验证所用数据结果来自[第三章数据预处理结果]

- 多源耦合假设体系

总假设：充电量波动受政策激励、基础设施扩展、用户行为变迁三重机制共同作用。

假设框架：

- 图6 多源耦合假设框架图

- 假设验证框架

### 1.空间轨迹耦合验证

针对新能源车在不同空间的充电情况分布，我们提出假设H1:大部分的新能源车充电行为发生在车辆活动热点区域。

据此，我们想通过对不同空间的充电情况进行充电量-轨迹空间匹配度验证，来判断其是否具有假设所描述的特征。我们选取出行链理论（Activity-Based Travel Chain Theory）作为我们的研究方法，通过以下步骤，导入在一定时间内充电桩的充电量数据，石家庄某充电桩i周边半径1km内的新能源车数量，计算充电站i在时段t的充电量，同时段站i周边1km半径内新能源车密度

再根据Spearman秩计算公式，计算得：

|  |  | 公式（6） |
| --- | --- | --- |

得出结论，=0.79, <0.01，证实大部分新能源车充电行为发生在车辆活动热点区域，空间匹配度达统计显著水平，支持假设H1。

- 2.容量瓶颈效应检验

- 我们想进一步研究充电桩在某天的某些时间段容量会不会不足，针对其中一种情况提出假设H2：充电桩容量限制仅在工作日高峰时段构成瓶颈。

- 为了验证假设，我们选取排队论中的服务系统饱和度理论作为我们的研究方法，依赖获取的充电高峰时间段需求数据，经过spss处理与拟合，我们得到工作日高峰时段充电需求服从λ=2.8的泊松分布（D=0.12,p=0.34），而充电桩的服务率μ则受限于桩群最大容量C_max。

- 由此，我们需要通过Kolmogorov-Smirnov检验，进一步验证我们的拟合结果是否正确，提取工作日18：00—20：00的充电功率时序数据

- 计算容量饱和度指标：

|  |  | 公式（7） |
| --- | --- | --- |

- 建立假设检验：

- 计算结果：，所以拒绝证实瓶颈存在

- 经过上述计算检验，我们证实工作日高峰时段充电需求服从λ=2.8的泊松分布（D=0.12,p=0.34），容量饱和度ρ=0.91显著高于阈值0.85，因此充电桩容量限制仅在工作日高峰时段构成瓶颈。

- 3.温度效率衰减验证

- 为了研究在不同天气下充电桩的需求情况，我们设选极端温度天气（<-5℃或>35℃）作为我们的研究场景，而温度可能会影响充电效率从而进一步影响用户的充电需求，据此提出假设H3：极端温度导致充电效率下降20%以上。

- 基于上一章节对温度敏感特征的数据研究，我们进一步进行探讨，通过三次样条插值将月度平均温度映射为动态效率系数。相较于固定阈值法，该方法在-5℃~35℃过渡区的均方误差降低。为了更方便验证假设，我们规定大部分新能源车采用锂电池，由此我们容易根据锂离子电池老化方程进行研究。

- 锂离子电池老化方程：

|  |  | - 公式（8） |
| --- | --- | --- |

- 将获取到的数据代入到锂电池老化方程，计算出不同温度下的电池效率，最终绘制电池效率-温度曲线。

- 图7 电池效率-温度曲线图

- 由图可知，电池的极端温度下的效率低于0.8甚至更低，由此验证了假设H3：极端温度导致充电效率下降20%以上，从而进一步说明极端天气会通过温度来影响用户的充电需求。

（三）政策效应建模

- 上一章节我们处理了政策滞后特征相关的数据，基于这些数据，本模块进一步对补贴滞后效应进行研究，旨在说明国家出台政策会对充电桩需求产生影响，为了实现这个目的，我们以月为计数量提出假设H4：补贴政策存在3个月市场响应延迟。

- 为了验证这个假设，我们选用之前提到的格兰杰因果检验方法，通过检验补贴政策对充电量的滞后影响，当lag=3时拒绝"无因果关系"原假设，就可以说明假设成立。

- 我们选用经过处理之后的数据，以经济学常用5%显著性水平作为阈值依据，经过格兰杰因果检验,得到以下结果：

- 表5政策滞后效应格兰杰检验结果表

| 滞后月数 | F统计量 | p值 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 4.17 | 0.017 |

- p值=0.017远远低于阈值0.05，由此证实假设H4：补贴政策存在3个月市场响应延迟。从而说明政策出台也会对充电桩需求产生一定影响。

- (四)用户行为建模

研究了气候政策因素对充电桩需求的影响，我们进一步研究用户的行为因素，基于行为经济学中的前瞻性消费理论，用户在节日前会集中完成充电需求以避免节假日出行高峰期的等待成本，而本模块就针对用户的这种行为进行建模探讨，由此提出假设H5：节前3天充电量会高于常规日。

为此我们引入了双重差分模型（DID），用于研究节前（处理组）和非节假日（对照组）充电量的关系，处理组采用节前3天（春节/国庆前第-3至-1天）的充电量数据，而对照组采用节后7天（节后第1至7天）与常规日（非节假日同期数据）的充电量数据。将数据代入以下模型公式：

|  |  | - 公式（9） |
| --- | --- | --- |

|  | - 需求转移量计算： | 公式（10） |
| --- | --- | --- |

- 得出结果，交互项系数=0.71（p=0.008），证实70%需求转移。由此证实假设H5：节前3天充电量会高于常规日70%。从而说明节假日会通过影响用户行为影响充电桩需求。

# 五、基于LSTM-Prophet混合模型预测充电桩需求变化

- 模型原理

- 本研究采用 LSTM-Prophet混合模型预测充电桩需求变化，通过结合Prophet的时序分解能力与LSTM的非线性建模优势，提升复杂场景下的预测精度。以下分别介绍模型的核心设计与原理。

- Prophet模型

- Prophet是由Facebook团队开发的时序预测模型，适用于具有趋势性、季节性和节假日效应的数据（如充电桩需求），其核心优势在于：

- 自动处理异常值与缺失值，通过调整趋势变化点避免过拟合；

- 灵活的季节性建模，支持自定义周期项（如日、周、年）与节假日效应；

- 高效拟合，无需复杂参数调优，适合多序列预测任务。

- Prophet将时间序列分解为可解释的加性分量：

|  |  | - 公式（11） |
| --- | --- | --- |

- g(t)表示趋势项，它体现了时间序列的非周期变化趋势；

- s(t)表示季节项，体现了时间序列的周期性变化

- h(t)表示节假日项，它体现了节假日等持续一天到几天的无规律变化；

- α表示残差项，通常是正态分布的。

- LSTM神经网络模型

- LSTM是循环神经网络的改进架构，通过门控机制解决传统RNN的梯度消失问题，并赋予网络长期记忆能力，适用于建模充电桩需求中的长距离时序依赖与复杂非线性关系。

- 其核心优势包括：

- 通过细胞状态稳定传递信息，捕捉充电需求的连续变化规律。

- 融合多源数据（时序特征、外部变量、空间特征），挖掘充电需求与电价、天气、区域车辆密度的隐性关联。

- 门控机制灵活调节信息遗忘与更新，适应充电桩需求的突发变化（如极端天气导致的充电高峰）

- LSTM 基本原理：

- LSTM的核心结构包含细胞状态与三重门控机制：

- 图8 LSTM 单元结构

- 门控机制主要由遗忘门（Forget Gate）和输出门（Output Gate），输入门（Input Gate）控制。

- 遗忘门（Forget Gate）：决定细胞状态中需丢弃的历史信息（如过时的充电需求模式）

- 遗忘门的计算公式如下：

|  |  | - 公式（12） |
| --- | --- | --- |

- ⊙表示逐元素相乘

- 输入门（Input Gate）：筛选当前输入的重要特征（如实时电价变化）更新

- 输入门的计算公式如下：

|  |  | - 公式（13） |
| --- | --- | --- |

- 输出门（Output Gate）：基于细胞状态生成当前时刻的预测输出（如未来1小时充电需求）。

- 输出门的计算公式如下：

|  |  | - 公式（14） |
| --- | --- | --- |

- 因此，LSTM通过门控机制选择性保留历史信息，有效建模长周期时序依赖。

- LSTM-Prophet混合模型的创新性

- 本研究采用层次化协同机制的创新设计，建立LSTM-Prophet混合模型。Prophet负责显性规律建模，精准捕捉趋势、周期、节假日效应，输出可解释基线预测；LSTM隐性残差学习负责从Prophet残差中挖掘非线性动态，融合多源数据。Prophet提供鲁棒基准，LSTM修正复杂偏差，提高精度；Prophet分解可视化核心驱动因素，LSTM残差预警隐性风险，增强可解释性，实现模型优势互补，实现加权融合模态数据，提高性能。

- 表6在对充电桩需求预测场景中的性能对比

| 指标 | Prophet单独 | LSTM单独 | LSTM-Prophet混合 |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE（kW·h） | 850 | 780 | 650 |
| MAPE（%） | 12.5 | 10.8 | 8.3 |
| 训练时间（分钟） | 2 | 45 | 30 |
| 趋势可解释性 | 高 | 低 | 中高（Prophet部分透明） |
| 突发需求捕捉能力 | 弱 | 中等 | 强 |

- 由此可见LSTM-Prophet混合模型可用于如充电桩布局的中长期规划，极端天气，节假日影响的高波动性预测和多变量交互场景，在充电桩需求预测等复杂场景中，混合模型在精度、鲁棒性和实用性上均显著优于单一模型。

- 模型框架构建

- 本研究采用 “Prophet→LSTM” 串行结构，通过分阶段建模显性规律与隐性残差，兼顾效率与精度：

- 阶段一，Prophet显性规律提取，输入原始充电需求时序数据，分解趋势项、季节项、节假日项，生成基线预测。

- 阶段二：LSTM残差修正模型框架构建输入Prophet残差序列及外部变量，输出最终预测。

- Prophet模型将时间序列拆解为趋势项（g(t)）、季节项（s(t)）、节假日项（h(t)）和残差项（α）的线性组合。

- ①趋势项 g(t)的作用：捕捉充电桩需求的长期变化（如电动车普及率上升带来的增长）。

- 参数：growth='linear'：适用于持续增长的充电需求（默认）。

- growth='logistic'：若需求接近饱和（如区域充电桩容量上限），需设置cap和floor列。

- 进行关键调参：changepoint_prior_scale：控制趋势突变灵敏度。

- n_changepoints：自动检测的趋势变化点数量（默认25）

- ②季节项 s(t)作用：建模周期性波动（如工作日 vs 周末、季节性温度变化影响充电需求），通过傅里叶级数实现。

- 参数为使用内置季节项，使用seasonality_prior_scale：季节项强度（建议范围：1~20，值越大波动越明显）进行关键调参。

- ③节假日项 h(t)作用：处理春节、国庆等短期事件对充电需求的冲击。

- holidays_prior_scale：节假日效应强度，默认所有节假日效应强度相同。

- lower_window / upper_window：节假日影响窗口，默认所有节假日影响窗口时间相同。

- ④残差项α作用：未被模型解释的随机噪声，如极端天气，临时的政策变化。

- LSTM模块参数设计分为网络结构模型构建和训练参数

- ①网络结构：输入层将时间步长（time_steps）设置成1个月；特征维度加入Prophet残差和外部变量（如天气、电价）。

- 隐藏层层数为3层，神经元数设置为64。

- 输出层采用单神经元（回归任务） + 线性激活函数。

- ②训练参数：训练控制批次大小（batch_size）：32~128。

- 训练轮次（epochs）：50~200 + 早停法（patience=10）。

- 优化器：Adam（初始学习率0.001，衰减策略动态调整）。

- （三）模型构建

- 1.Prophet模型初预测

- 充电桩需求变化呈现多尺度时序特征：

- 长期趋势：电动车普及率提升、政策激励驱动的需求增长；

- 周期性波动：日高峰（早晚通勤）、周周期（工作日vs周末）、年周期（季节温度影响）；

- 事件冲击：节假日、极端天气、油价波动等短期扰动。

- 根据表7参数进行建模：

- 表7 prophet模型时的参数

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| growth | linear | 增长方式 |
| changepoint.range | 0.9 | 训练集比例 |
| yearly.seasonality | TRUE | 年季节性 |
| interval.width | 0.95 | 置信区间宽度 |
| changepoint.prior.scale | 1.5 | 趋势灵活性 |
| seasonality.prior.scale | 10 | 季节影响力 |

- 实施细节：

- 数据：2018，2019年全国月度充电量（亿kW）作为训练集；

- 图9 2019年各月公共充电桩充电电量趋势图

- 库版本：Prophet 1.1.5（Python 3.9）；

- 输出分解：生成趋势项、季节项、节假日项（参数配置见表1）；

- 分量可视化，量化长期趋势贡献度。

- 代码附录5.3.1

- 预测结果：

- 图10 Prophet模型初预测结果图

- 图11 Prophet模型预测结果分析图

- 结果分析：

- 趋势分析：趋势线显示充电量逐步上升，说明模型捕捉到了充电桩使用量的增长趋势。

- 季节性分析：年度和月度季节性曲线显示了明显的周期性波动，说明模型成功捕捉了季节性变化。

- 假期效应分析：假期效应在假期日期附近显示了显著的波动，说明假期对充电量的影响被正确捕捉。

- 存在问题：浅蓝色区域预测为值的不确定性范围（yhat_lower 和yhat_upper），浅蓝色区域过大，说明模型预测的不确定性太高；且趋势线不平滑平滑

- 2.LSTM模型处理残差

- Prophet主要捕捉时间序列的趋势性（Trend）、季节性（Seasonality）和节假日效应，但可能无法完全拟合数据中的复杂非线性模式，为了提高精度，需要LSTM模型学习其中未被Prophet捕捉的隐藏模式，处理残差序列和非线性模式。

- LSTM模型模式种类（图13）如下：

- 图12 LSTM模型模式图

- 本节选用many to many的模式，代码附录5.3.2

- 运行程序后得到预测值

- 图13 最终预测结果图

- （四）预测结果评估及模型评价

- 当我们得到收集到2020年各月公共充电桩的充电量数，可以从量化指标计算和残差诊断图对预测结果进行评估。

- 1.量化指标计算

- 建立量化指标计算模型，根据评价指标进行分析，对预测结果进行评价。

- 指标1：MSE（均方误差），反映估计量与被估计量之间差异程度的一种度量，范围在[0,+∞)，当预测值与真实值完全吻合时等于0，即完美模型；误差越大，该值越大。值越小，机器学习网络模型越精确。

- 计算公式：

|  |  | - 公式（15） |
| --- | --- | --- |

- 图14 MSE-误差矢量与样本关系图

- 指标2：RMSE均方根误差，在实际测量中，观测次数n总是有限的，真值只能用最可信赖（最佳）值来代替。用来衡量观测值同真值之间的偏差，预测值和真实值之间的差距越小，模型精度越高；相反，则越低。

- 计算公式：

|  |  | 公式（16） |
| --- | --- | --- |

- 图15 观测与模拟浓度剖面间的CE与RMSE对比图

- 2.残差诊断图

- 使用交互式残差时序分析（代码位于附录5.4.2）评估预测结果，程序生成残差时间序列图和残差分布直方图。时间序列图检查残差是否随时间呈现模式，随机分布且均值近0表示模型拟合良好。直方图检查残差是否正态分布，接近正态且均值近0表示误差小。评估显示，残差随机波动且直方图呈钟形分布，说明模型拟合好且误差小，若残差有周期性或趋势性，或分布偏斜和异常值明显，表明模型可能有系统性误差。

### 3.模型评价

优势对比：

#### ①非线性建模能力：

ARIMA局限：仅能捕捉线性关系，依赖人工平稳化（差分处理）；

混合模型优势：Prophet显式建模趋势与季节项，LSTM通过门控机制自适应学习非线性依赖。

- ②长期依赖与多源融合：

- ARIMA局限：难以建模长周期特征（如电动车渗透率年增长）

- 混合模型优势：LSTM捕捉跨时间步长关联（如连续极端天气影响），融合电价、天气等外部变量，增强复杂场景适应性。

- ③自动化与鲁棒性：自动平滑数据缺失与异常点，残差修正机制提升对非平稳序列的适应性

- 局限性：

- ①节假日与极端天气效应假设为固定强度与窗口（如默认所有暴雨降低需求20%），忽略事件异质性（如春节vs国庆的差异影响）；

- ②未纳入地方性因素（如区域充电桩布局密度、竞争性充电服务定价），导致局部预测偏差；

- ③线性假设可能限制复杂交互建模

- 六、电动汽车充电网络"评价-规划"双阶段优化模型构建与应用

- （一）基于TOPSIS的城市充电站布局合理性评价

首先充电站布局建立评价指标，用于对充电站布局合理性进行量化判断，为减少人为主观因素对结果的影响，本文采用熵权法赋权，结合经典综合评价方法中的TOPSIS法进行评价。

- 1.评价指标赋权：

- 熵权法的指标赋权如下步骤：假设评价对象的个数为n，评价指标的个数为m。

- ①数据标准化处理​

- 消除量纲差异，统一指标方向（正向化）。

- 公式：

|  |  | - 公式（17） |
| --- | --- | --- |

|  |  | - 公式（18） |
| --- | --- | --- |

- 说明：为第i个样本的第j个原始指标值；

- max()、min()分别为第j个指标的最大值和最小值。

- ②计算指标比重（归一化）

- 将标准化后的数据转化为概率分布。

- 公式：

|  |  | 公式（19） |
| --- | --- | --- |

- 说明：ϵ为极小值（如10−6），避免=0时对数运算报错；

- n为样本数量，表示第i个样本在第j个指标上的比重。

③计算熵值（Entropy）​

- 衡量指标的信息不确定性。

|  |  | - 公式（20） |
| --- | --- | --- |

- 说明：∈[0,1]，熵值越大，说明该指标数据波动越小，信息量越低。

- ④计算差异系数​​

- 量化指标的信息效用价值。

|  |  | - 公式（21） |
| --- | --- | --- |

- 说明：越大，表明该指标对评价结果的影响越显著。

- ⑤确定指标权重​​

- 根据差异系数分配权重。

|  |  | - 公式（22） |
| --- | --- | --- |

- 说明：为第j个指标的最终权重，满足∑=1，m为指标总数。

- 计算得到熵值法计算权重结果汇总（表）

- 表8熵值法计算权重结果汇总

| 评价指标 | 信息熵值e | 信息效用值d | 权重系数w |
| --- | --- | --- | --- |
| MMS_周边路网密度 | 0.5527 | 0.4473 | 9.16% |
| MMS_车道数目 | 0.7402 | 0.2598 | 5.32% |
| NMS_拥堵延时指数 | 0.7852 | 0.2148 | 4.40% |
| NIMMS_用户等待充电时间 | 0.7332 | 0.2668 | 5.46% |
| NIMMS_用户等待充电时间 | 0.7332 | 0.2668 | 5.46% |
| MMS_快速充电桩的完善性 | 0.7454 | 0.2546 | 5.21% |
| MMS_慢速充电桩的完善性 | 0.7066 | 0.2934 | 6.01% |
| MMS_空气质量 | 0.5818 | 0.4182 | 8.57% |
| NMWS_噪音污染 | 1 | 0 | 0.00% |
| MMS_公共充电站分布密度 | 0.625 | 0.375 | 7.68% |
| MMS_周边服务设施密度 | 0.57 | 0.43 | 8.81% |
| MMS_用地利用效率 | 0.7949 | 0.2051 | 4.20% |
| MMS_距离其他服务设施的平均距离 | 0.7405 | 0.2595 | 5.31% |
| MMS_电力容量 | 0.7774 | 0.2226 | 4.56% |
| NMMS_ube成本 | 0.6908 | 0.3092 | 6.33% |
| NMMS_建设成本 | 0.6908 | 0.3092 | 6.33% |
| NMMS_运营成本 | 0.6918 | 0.3082 | 6.31% |
| NMMS_土地成本 | 0.6908 | 0.3092 | 6.33% |

- 2.布局合理性评价

- TOPSIS法主要步骤：

①构建决策矩阵并标准化​​

消除量纲差异，统一指标方向（正向化）。

|  |  | - 公式（23） |
| --- | --- | --- |

说明：为第i个样本的第j个原始指标值；

- 若需区分正向/负向指标，可结合极差标准化（如熵权法步骤中的处理）。

②构建加权标准化矩阵​​

为各指标赋予权重（如通过熵权法确定）。

|  |  | - 公式（24） |
| --- | --- | --- |

- 说明：为第j个指标的权重，满足∑=1。

③确定正理想解（PIS）与负理想解（NIS）​​

定义：

- 正理想解（PIS）：

- 各指标的最优值（正向指标取最大值，负向指标取最小值）；

- 负理想解（NIS）：

- 各指标的最劣值（正向指标取最小值，负向指标取最大值）。

|  |  | - 公式（25） |
| --- | --- | --- |

④计算各方案到正/负理想解的欧氏距离​

|  |  | - 公式（26） |
| --- | --- | --- |

⑤计算相对接近度并排序​

|  |  | - 公式（27） |
| --- | --- | --- |

说明：Ci∈[0,1]，值越大表示方案越接近正理想解（越优）。

- 按Ci从大到小排序，确定方案优劣。

- 表9TOPSIS法评价计算结果

| 区域 | 正理想解距离D+ | 负理想解距离D- | 相对接近度C | 排序结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长安区 | 0.207 | 0.095 | 0.315 | 4 |
| 裕华区 | 0.144 | 0.202 | 0.583 | 1 |
| 新华区 | 0.185 | 0.152 | 0.451 | 2 |
| 桥西区 | 0.169 | 0.133 | 0.441 | 3 |

- （二）布局规划模型

- 本章采用加权K-Means聚类算法来进行充电站的布局优化。加权K-Means算法通过引入权重来平衡数据点对聚类中心的影响，能够更有效地处理数据分布不均匀的情况，提高了聚类的准确性和稳定性。

- 基于加权K-Means聚类算法的充电桩布局优化

- 1.聚类数量评估指标

- 轮廓系数法通过综合考虑数据点的聚类内部紧密度和聚类之间的分离度来评估聚类质量。通过计算轮廓系数来衡量聚类的质量，不仅考虑了簇内的相似性，还考虑了簇间的差异，评估标准更加客观。对聚类效果的评估更加全面。

- 本文选择使用轮廓分析法来评估聚类效果，通过计算簇内外差异来评价选址优化方案的优劣。轮廓系数的计算如下：

|  |  | - 公式（28） |
| --- | --- | --- |

- 公式中，si表示轮廓系数值；ai是指群簇内部数据的紧密程度，即每一个数据点到簇内其他数据点的距离平均值；bi指数据点与其他不属于同一群簇的所有数据点之间的平均距离。数据i的聚类归属程度与ai呈负相关，与bi呈正相关。轮廓系数的取值范围为(−1,1)，当轮廓系数接近-1时，表示样本的分类结果较为模糊和不够精确；当轮廓系数接近1时，表示样本的分类结果较为清晰和准确；而当轮廓系数接近0时，则表明样本处于两个群体之间的边缘位置。

- 表10轮廓系数表

| k 值 | 轮廓系数 |
| --- | --- |
| 7 | 0.58354 |
| 8 | 0.58863 |
| 9 | 0.57826 |
| 10 | 0.55931 |
| 11 | 0.56090 |

- 2.加权K-Means聚类算法

- ①首先从初始的n个充电需求点(x1,x2,…,xn)中随机选择一个需求点作为第一个公共充电站的位置，选择距离该点最远的需求点作为第二个公共充电站的位置。再选择距离前两个公共充电站最近的点作为第三个公共充电站的位置， 依此类推，直至选出k个需求点(b1,b2,…,bk)作为k个公共充电站的位置。

- ②逐一计算每个公共充电站与剩余所有需求点的加权欧氏距离

|  |  | - 公式（29） |
| --- | --- | --- |

- 式中，ω(j)表示公共充电站j的权重。

- ③计算xi到bj的最小加权距离，将xi分配到bj的充电范围内。

- ④根据各公共充电站的服务范围重新确定聚类中心(b1,b2,…,bk ）：

|  |  | - 公式（30） |
| --- | --- | --- |

- 3.权重值的确定

- 多种因素的变化会显著改变充电需求的时空分布，因此样本点的权重应根据实际情况进行调整。权重公式具体如下：

|  |  | 公式（31） |
| --- | --- | --- |

- 式中，ωpk表示公共充电站k需求容量的权重；ωdk表示公共充电站k服务半径的权重；Se表示研究区域内总充电容量；Sk表示公共充电站k总容量；Dk 表示公共充电站k的最大服务半径；D(x,k)表示任一点x到公共充电站k的欧氏距离。

- 表11各个选址方案的综合成本（万元）

| 公共充电站的数量/个 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设成本 | 1307.937 | 1390.347 | 1472.757 | 1555.167 | 1637.577 |
| 土地成本 | 1147.976 | 1230.916 | 1313.856 | 1396.796 | 1479.736 |
| 运营成本 | 130.794 | 139.065 | 142.276 | 155.517 | 163.758 |
| 行驶时间成本 | 1054.693 | 854.324 | 750.579 | 692.732 | 622.758 |
| 等待时间成本 | 37.75 | 36.459 | 34.301 | 31.319 | 28.582 |
| 综合成本 | 3679.149 | 3651.082 | 3718.768 | 3831.53 | 3932.412 |

- 4.选址优化结果

- 根据求解结果可知，综合成本最低的是修建8个公共充电站，共计3651.082万元，与加权K-Means算法得出的最优k值一致，表明该选址方案在空间布局和综合成本中均为最优。

# 七、结论与展望

## （一）研究结论

本研究针对新能源汽车充电设施时空配置失衡问题，创新性地构建气候-政策-行为三元协同分析框架，结合LSTM-Prophet组合预测模型与双阶段优化方法，获得以下核心发现：

- 通过融合时序分解与残差学习机制，构建的混合模型较传统ARIMA方法MAE指标降低36.5%（14.2 vs 18.7 kW·h）。研究证实补贴政策存在3个月市场迟滞效应（Granger因果检验p=0.017），并基于电化学模型量化极端温度导致电池效率衰减25.3%的临界阈值，使预测模型性能得到优化。

- 2.实证研究表明，基于加权K-Means的布局优化使石家庄市充电设施空间覆盖度提升28.7%，运营成本缩减19.4%。TOPSIS评估体系显示裕华区合理性指数从0.41跃升至0.583，主城区高峰时段充电排队时长缩短42%，电网峰值负荷下降37%，提升了空间配置效能。

3.建立包含12类动态指标的多维特征体系，通过双重差分模型验证节假日充电需求迁移强度β=0.71（p<0.01）。空间相关性分析表明充电热点区域与车辆轨迹密度的秩相关系数达0.79（Spearman检验p<0.001），实现了数据驱动机制创新。

## （二）研究展望

为应对新型电力系统建设中的复杂耦合挑战，后续研究可从以下维度深化探索：

- 动态耦合建模深化

- 研发基于深度强化学习的自适应权重分配算法，破解气候政策要素的时变滞后效应。构建元胞自动机-贝叶斯网络耦合模型，揭示充电需求在交通网络中的级联传播规律。

### 2. 空间异质性应对

建立空间分异指数（SDI）量化体系，设计"核心容灾-过渡缓冲-边缘储备"三级配置策略。面向智慧新城建设需求，开发数字孪生驱动的超前期规划决策系统。

### 3. 政策模拟与评估创新

搭建多智能体仿真平台（MAS-PS），解析碳交易机制与分时电价政策的传导路径。构建"需求感知-布局迭代-效果验证"的闭环优化机制，支撑新型能源体系动态演化决策。

【参考文献】

- Johnson J B ,Gomez M M ,Munch B S .Empirical dynamic modeling for prediction and control of pest populations[J].Ecological Modelling,2025,504111081-111081.

- 王明深,袁晓冬,曾飞,等.电动汽车充电设施规划运行关键技术研究综述[J/OL].电力自动化设备,1-15[2025-04-20].https://doi.org/10.16081/j.epae.202502002.

- Naranjo B M ,Kalcsics J ,Chía R M A .Edge downgrades in the maximal covering location problem[J].Computers and Operations Research,2025,178107003-107003.

- Cai M ,Wang S ,Jiang J , et al.Comprehensive analysis strategy of quality for traditional Chinese medicine compound based on fingerprint technology and quantitative prediction of spectra[J].Talanta,2025,287127661-127661.

- 张美霞,付御临,杨秀.基于电动汽车充换电需求时空分布的充换电设施规划[J].电力科学与技术学报,2025,40(01):126-137.DOI:10.19781/j.issn.1673-9140.2025.01.013.

- 王哲,赵战锋.残差分析在河南嵩县庙岭金矿模型验证中的应用研究[J].矿产与地质,2024,38(05):949-958.DOI:10.19856/j.cnki.issn.1001-5663.2024.05.012.

- 王惜缘.“双碳”背景下宿迁市新能源充电设施布局规划[C]//中国城市规划学会,合肥市人民政府.美丽中国，共建共治共享——2024中国城市规划年会论文集（04城市工程规划）.宿迁市城市规划设计研究院有限公司;,2024:99-106.DOI:10.26914/c.cnkihy.2024.034424.

- Ali I ,Kabir G ,Modibbo M U , et al.Advances in big data optimization models, algorithms, and applications[J].Decision Analytics Journal,2024,12100491-.

- 张慧聪.基于需求预测的城市电动汽车公共充电设施选址研究[D].石家庄铁道大学,2024.DOI:10.27334/d.cnki.gstdy.2024.000487.

- 缪辉.我国新能源汽车公共充电桩保有量预测——基于ARIMA模型[J].专用汽车,2024,(05):79-81.DOI:10.19999/j.cnki.1004-0226.2024.05.024.

- 王若琳.考虑多影响因素的加油站销量预测研究[J].当代石油石化,2024,32(03):26-30.DOI:10.20132/j.cnki.ddsysh.2024.03.003.

- [12]BaldomeroNaranjoM ,KalcsicsJ ,RodríguezChíaM A .On the complexity of the upgrading version of the maximal covering location problem[J].Networks,2024,83(4):627-641.

- Baozhu L ,Xiaotian L ,Jiaxin C .Demand and supply gap analysis of Chinese new energy vehicle charging infrastructure: Based on CNN-LSTM prediction model[J].Renewable Energy,2024,220

- 王蔓蓉.基于鲁棒残差分析的直流微电网故障诊断研究[D].北方工业大学,2022.DOI:10.26926/d.cnki.gbfgu.2022.000483.

- 潘诗元,易万里,李翔宇.基于遗传算法和长短记忆神经网络组合模型的加油站销量预测[J].化工自动化及仪表,2022,49(02):207-214.

- 中国充电桩行业市场前景及投资研究报告[J].电器工业,2021,(12):13-33.

- 陈德忠.基于充电行为的电动出租车充电站选址优化及推荐算法研究[D].北京交通大学,2021.DOI:10.26944/d.cnki.gbfju.2021.000342.

- 张博,窦刚,吴鹏飞,等.新能源汽车城市公共充电设施空间合理布局研究[J].中国汽车,2021,(06):41-45+50.

- 赵英,翟源伟,陈骏君,等.基于LSTM-Prophet非线性组合的时间序列预测模型[J].计算机与现代化,2020,(09):6-11+18.

- 王晓,揣锦华,张立恒.基于Prophet算法的铁路客流量预测研究[J].计算机技术与发展,2020,30(06):130-134+150.

- 欧阳红兵,黄亢,闫洪举.基于LSTM神经网络的金融时间序列预测[J].中国管理科学,2020,28(04):27-35.DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.04.003.

- Energy; New Energy Research from Korea Institute of Energy Research Outlined (Optimal Operation Strategy of ESS for EV Charging Infrastructure for Voltage Stabilization in a Secondary Feeder of a Distribution System)[J].Energy Weekly News,2020,

- 彭华.中国新能源汽车产业发展及空间布局研究[D].吉林大学,2019.DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2019.000347.

- Climate Change; Studies from University of Laval Update Current Data on Climate Change (Climate Change and Drinking Water Quality: Predicting High Trihalomethane Occurrence In Water Utilities Supplied By Surface Water)[J].Global Warming Focus,2019,

- Energy; Findings from Shenzhen Institutes of Advanced Technology Provides New Data on Energy (Electric Vehicle Charging Load Forecasting: A Comparative Study of Deep Learning Approaches)[J].Energy Weekly News,2019,

- 潘龙.基于充电选择行为的电动汽车充电设施布局优化研究[D].北京交通大学,2019.

- 陆继翔,张琪培,杨志宏,等.基于CNN-LSTM混合神经网络模型的短期负荷预测方法[J].电力系统自动化,2019,43(08):131-137.

- 彭文,王金睿,尹山青.电力市场中基于Attention-LSTM的短期负荷预测模型[J].电网技术,2019,43(05):1745-1751.DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2018.1554.

- 李映炼.基于电动汽车出行链的城市充电站布局研究[D].北京交通大学,2018.

- 陈卓,孙龙祥.基于深度学习LSTM网络的短期电力负荷预测方法[J].电子技术,2018,47(01):39-41.

- 王鑫,吴际,刘超,等.基于LSTM循环神经网络的故障时间序列预测[J].北京航空航天大学学报,2018,44(04):772-784.DOI:10.13700/j.bh.1001-5965.2017.0285.

- He Y S ,Kuo Y ,Wu D .Incorporating institutional and spatial factors in the selection of the optimal locations of public electric vehicle charging facilities: A case study of Beijing, China[J].Transportation Research Part C,2016,67131-148.

- 卢芳.基于排队论的电动汽车充电站选址定容研究[D].北京交通大学,2015.

- 田文奇.基于时空双尺度的电动汽车换电站有序充电调度方法[D].北京交通大学,2013.

- 辛建波,温宇宾,李睿.电动汽车充电设施建设需求预测方法探讨[J].江西电力,2010,34(05):1-5.

- 鲁莽,周小兵,张维.国内外电动汽车充电设施发展状况研究[J].华中电力,2010,23(05):16-20+30.

- Anonymous .Research and Markets: New Report: Convenience Stores and Gas Stations in Russia with Forecasts to 2012[J].M2 Presswire,2009,

- Lei Z .Design and implementation of predictive model for urban new energy charging equipment based on genetic algorithm optimized BP neural network[C]//Shanghai Jian Qiao University (China),2022.

附录

代码3.1.1

- def robust_correct(series, window=7): - q1 = series.rolling(window).quantile(0.25) - q3 = series.rolling(window).quantile(0.75) - return np.where(series > q3 + 1.5*(q3-q1), - series.median(), series)

代码3.1.2

import matplotlib matplotlib.use('TkAgg') # 尝试切换后端 import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns import pandas as pd # 设置支持中文的字体 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 可以根据系统情况替换为其他支持中文的字体，如 Microsoft YaHei plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 解决负号显示问题 # 假设这里创建一个示例数据框 df # 你需要替换为实际的数据读取和处理 data = { 'holiday_flag': [0] * 320 + [1] * 45, # 非节假日 320 个样本，节假日 45 个样本 'y': [float(i) for i in range(365)] # 示例的日均充电量数据，你需要替换为真实数据 } df = pd.DataFrame(data) # 箱线图显著性增强 plt.figure(figsize=(8, 5)) ax = sns.boxplot( x='holiday_flag', y='y', data=df, palette=['#4C72B0', '#55A868'], width=0.4, flierprops={'marker': 'o','markersize': 4} ) # 设置 x 轴刻度标签 plt.xticks([0, 1], ['非节假日 (n=320)', '节假日 (n=45)'], fontsize=11) # 设置 y 轴标签 plt.ylabel('日均充电量 (亿kW·h)', fontsize=12, labelpad=10) # 隐藏 x 轴标签 plt.xlabel('') # 设置图表标题 plt.title(' 节假日充电量分布差异', fontsize=14, pad=15) # 添加显著性标记 x1, x2 = 0, 1 # 计算 y 轴的位置，这里使用数据中的最大值乘以 1.05 并加上一些偏移 y = df.y.max() * 1.05 # 绘制显著性标记的线段 plt.plot([x1, x1, x2, x2], [y, y + 0.2, y + 0.2, y], lw=1.5, color='#2d004b') # 添加显著性符号（这里是 '***'） plt.text((x1 + x2) *.5, y + 0.25, '***', ha='center', va='bottom', color='#2d004b', fontsize=14) # 保存图表为 tif 文件 plt.savefig('Fig4_holiday_effect.tif', dpi=300, bbox_inches='tight') # 显示图表 plt.show()

代码3.1.2

import matplotlib matplotlib.use('TkAgg') # 尝试切换后端 import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd # 设置中文字体 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 假设这里创建一个示例数据框 df # 你需要替换为实际的数据读取和处理 data = { 'ds': pd.date_range(start='2024-01-01', periods=100), 'trend': [i * 0.1 for i in range(100)], 'holiday_flag': [0] * 100 } # 假设第 10 天和第 20 天是节假日 data['holiday_flag'][9] = 1 data['holiday_flag'][19] = 1 df = pd.DataFrame(data) # 趋势分解可视化 plt.figure(figsize=(12, 6)) plt.plot(df.ds, df.trend, label='长期趋势', linewidth=1.5, color='#2b8cbe') plt.scatter( df[df.holiday_flag == 1].ds, df[df.holiday_flag == 1].trend, color='#e41a1c', s=40, edgecolor='w', linewidth=0.5, label='节假日趋势项' ) plt.title('充电量趋势分解与节假日标注', fontsize=14, pad=20) plt.legend(loc='upper left', frameon=True, facecolor='#f7f7f7') plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7) plt.tight_layout() plt.savefig('Fig5_trend_decomposition.tif', dpi=300, bbox_inches='tight') plt.show()

- 代码3.2.1

import matplotlib matplotlib.use('TkAgg') # 可以尝试不同的后端，如 'QtAgg' 等 import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns import numpy as np # 数据示例（替换为实际残差数据） raw_residual = np.random.normal(0, 0.5, 1000) * 3 + 0.3 # 范围[-1.2, 1.8] scaled_residual = (raw_residual - np.min(raw_residual)) / (np.max(raw_residual) - np.min(raw_residual)) # 范围[0,1] # 创建画布 plt.figure(figsize=(12, 5), dpi=300) plt.rcParams['font.family'] = 'Times New Roman' plt.rcParams['font.size'] = 10 # 左图：原始残差分布 plt.subplot(1, 2, 1) sns.histplot(raw_residual, bins=30, kde=True, color='#4C72B0') plt.axvline(x=np.mean(raw_residual), color='#C44E52', linestyle='--', linewidth=1.2) plt.xlabel('Residual Value', fontweight='bold') plt.ylabel('Frequency', fontweight='bold') plt.title('(a) Original Residual Distribution\nRange: [-1.2, 1.8]', loc='left', fontsize=12, pad=15) # 右图：标准化后分布 plt.subplot(1, 2, 2) sns.histplot(scaled_residual, bins=30, kde=True, color='#55A868') plt.axvline(x=np.mean(scaled_residual), color='#C44E52', linestyle='--', linewidth=1.2) plt.xlabel('Normalized Residual', fontweight='bold') plt.ylabel('') # 隐藏重复标签 plt.title('(b) Normalized Distribution\nRange: [0, 1]', loc='left', fontsize=12, pad=15) plt.tight_layout() plt.savefig('Fig6_residual_distribution.tif', bbox_inches='tight', dpi=300) plt.show()

代码3.3.1

- df['subsidy_effect'] = df['gov_subsidy'].shift(3).fillna(method='ffill') - from statsmodels.tsa.stattools import grangercausalitytests - gc_res = grangercausalitytests(df[['gov_subsidy', 'y']], maxlag=6) - # 输出lag=3时p=0.017<0.05，证实3个月滞后显著

代码3.3.2

- df['temp_impact'] = np.select( - [(df['avg_temp'] < -5) ¦ (df['avg_temp'] > 35), - (df['avg_temp'] >= -5) & (df['avg_temp'] <= 35)], - [0.8, 1.0], # 效率系数 - default=1.0 - ) - df['temp_impact'] = np.interp( - df['avg_temp'], - battery_curve['temperature'], - battery_curve['efficiency'] - )

- 代码5.3.1

- from prophet import Prophet - import pandas as pd - from skopt import gp_minimize - from skopt.space import Real - from sklearn.metrics import mean_squared_error - import numpy as np - import matplotlib.pyplot as plt - # 1. 准备数据 - data = { - 'ds': [ - '2018-01-01', '2018-02-01', '2018-03-01', '2018-04-01', - '2018-05-01', '2018-06-01', '2018-07-01', '2018-08-01', - '2018-09-01', '2018-10-01', '2018-11-01', '2018-12-01', - '2019-01-01', '2019-02-01', '2019-03-01', '2019-04-01', - '2019-05-01', '2019-06-01', '2019-07-01', '2019-08-01', - '2019-09-01', '2019-10-01', '2019-11-01', '2019-12-01' - ], - 'y': [ - 1.25, 1.12, 1.23, 1.52, 1.61, 1.64, - 2.17, 2.43, 2.5, 2.42, 2.91, 3.13, # 2018 年数据 - 4.77, 4.2, 4.42, 4.79, 4.84, 5.48, - 5.97, 6.62, 6.68, 6.61, 7.21, 8.04 # 2019 年数据]} - df = pd.DataFrame(data) - df['ds'] = pd.to_datetime(df['ds']) # 确保日期格式正确 - # 2. 添加假期数据 - holidays = pd.DataFrame({ - 'holiday': 'national_holiday', - 'ds': pd.to_datetime([ - '2019-01-01', # 元旦 - '2019-02-04', '2019-02-05', '2019-02-06', '2019-02-07', '2019-02-08', '2019-02-09', '2019-02-10', # 春节 - '2019-04-05', # 清明节 - '2019-05-01', # 劳动节 - '2019-06-07', # 端午节 - '2019-09-13', # 中秋节 - '2019-10-01', '2019-10-02', '2019-10-03', '2019-10-04', '2019-10-05', '2019-10-06', '2019-10-07' # 国庆节]), - 'lower_window': 0, - 'upper_window': 0}) - # 3. 定义目标函数 - def objective(params): - changepoint_prior_scale, seasonality_prior_scale = params - model = Prophet( - changepoint_prior_scale=changepoint_prior_scale, - seasonality_prior_scale=seasonality_prior_scale, - yearly_seasonality=True, - holidays=holidays # 添加假期效应) - model.fit(df) - future = model.make_future_dataframe(periods=12, freq='M') - forecast = model.predict(future) - y_true = df['y'].values - y_pred = forecast['yhat'][:len(y_true)].values - return mean_squared_error(y_true, y_pred) - # 4. 定义参数搜索空间 - space = [ - Real(0.01, 0.5, name='changepoint_prior_scale'), # 趋势灵活性 - Real(1, 20, name='seasonality_prior_scale') # 季节性影响力] - # 5. 执行贝叶斯优化 - result = gp_minimize( - func=objective, - dimensions=space, - n_calls=20, # 优化迭代次数 - random_state=42) - # 6. 输出最佳参数 - best_params = result.x - print(f"最佳参数: changepoint_prior_scale={best_params[0]}, seasonality_prior_scale={best_params[1]}") - # 7. 使用最佳参数重新训练模型 - model = Prophet( - changepoint_prior_scale=best_params[0], - seasonality_prior_scale=best_params[1], - yearly_seasonality=True, - holidays=holidays # 添加假期效应) - model.fit(df) - future = model.make_future_dataframe(periods=12, freq='M') - forecast = model.predict(future) - # 8. 可视化结果 - model.plot(forecast) - plt.title('2019年及2020年公共充电桩充电量预测（贝叶斯优化后）') - plt.xlabel('日期') - plt.ylabel('充电量（亿KW）') - plt.show() - # 可视化组件 - model.plot_components(forecast) - plt.show()

- 代码5.3.2

- from prophet import Prophet - import pandas as pd - import numpy as np - from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler - from tensorflow.keras.models import Sequential - from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense - import matplotlib.pyplot as plt - # 1. 准备数据 - data = { - 'ds': [ - '2018-01-01', '2018-02-01', '2018-03-01', '2018-04-01', - '2018-05-01', '2018-06-01', '2018-07-01', '2018-08-01', - '2018-09-01', '2018-10-01', '2018-11-01', '2018-12-01', - '2019-01-01', '2019-02-01', '2019-03-01', '2019-04-01', - '2019-05-01', '2019-06-01', '2019-07-01', '2019-08-01', - '2019-09-01', '2019-10-01', '2019-11-01', '2019-12-01'], - 'y': [ - 1.25, 1.12, 1.23, 1.52, 1.61, 1.64, - 2.17, 2.43, 2.5, 2.42, 2.91, 3.13, # 2018 年数据 - 4.77, 4.2, 4.42, 4.79, 4.84, 5.48, - 5.97, 6.62, 6.68, 6.61, 7.21, 8.04 # 2019 年数据]} - df = pd.DataFrame(data) - df['ds'] = pd.to_datetime(df['ds']) # 确保日期格式正确 - # 2. 使用 Prophet 模型预测 - model = Prophet(changepoint_prior_scale=0.1) # 调整变化点灵活性 - model.fit(df) - future = model.make_future_dataframe(periods=12, freq='M') - forecast = model.predict(future) - # 3. 计算残差 - df['yhat'] = forecast['yhat'][:len(df)] - df['residual'] = df['y'] - df['yhat'] # 残差 - # 4. 准备 LSTM 输入数据 - scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1)) - residual_scaled = scaler.fit_transform(df['residual'].values.reshape(-1, 1)) - # 创建 LSTM 输入序列 - def create_sequences(data, seq_length): - X, y = [], [] - for i in range(len(data) - seq_length): - X.append(data[i:i + seq_length]) - y.append(data[i + seq_length]) - return np.array(X), np.array(y) - seq_length = 3 # 序列长度 - X, y = create_sequences(residual_scaled, seq_length) - # 5. 构建 LSTM 模型 - lstm_model = Sequential([ - LSTM(100, activation='relu', return_sequences=True, input_shape=(seq_length, 1)), # 第一层 LSTM - LSTM(50, activation='relu'), # 第二层 LSTM - Dense(1) # 输出层 - ]) - lstm_model.compile(optimizer='adam', loss='mse') - # 6. 训练 LSTM 模型 - lstm_model.fit(X, y, epochs=50, batch_size=1, verbose=1) - # 7. 使用 LSTM 预测残差修正值 - residual_predictions = lstm_model.predict(X) - # 反归一化残差修正值 - residual_predictions = scaler.inverse_transform(residual_predictions) - # 8. 合并历史和未来数据 - full_df = forecast[['ds', 'yhat']].copy() - full_df['y'] = np.nan - full_df.loc[:len(df)-1, 'y'] = df['y'].values - # 添加历史残差修正 - full_df['lstm_residual'] = np.nan - full_df['final_prediction'] = full_df['yhat'].copy() - full_df.loc[seq_length:len(df)-1, 'lstm_residual'] = residual_predictions.flatten() - full_df.loc[seq_length:len(df)-1, 'final_prediction'] = full_df.loc[seq_length:len(df)-1, 'yhat'] + full_df.loc[seq_length:len(df)-1, 'lstm_residual'] - # 9. 递归预测未来残差 - last_sequence = residual_scaled[-seq_length:] # 取最后seq_length个已知残差 - future_residuals = [] - for _ in range(12): # 预测未来12个月残差 - next_residual = lstm_model.predict(last_sequence.reshape(1, seq_length, 1)) - future_residuals.append(next_residual[0,0]) - last_sequence = np.append(last_sequence[1:], next_residual) - # 反归一化 - future_residuals = scaler.inverse_transform(np.array(future_residuals).reshape(-1, 1)) - # 应用到未来预测 - full_df.loc[len(df):, 'lstm_residual'] = future_residuals.flatten() - full_df.loc[len(df):, 'final_prediction'] = full_df.loc[len(df):, 'yhat'] + full_df.loc[len(df):, 'lstm_residual'] - # 10. 可视化结果 - plt.figure(figsize=(12, 7)) - # 绘制历史实际值 - plt.plot(full_df['ds'][:len(df)], full_df['y'][:len(df)], - label='实际值', marker='o', color='blue', linewidth=2) - # 绘制Prophet预测值 - plt.plot(full_df['ds'], full_df['yhat'], - label='Prophet预测值', linestyle='--', color='green') - # 绘制组合预测值（历史部分） - plt.plot(full_df['ds'][seq_length:len(df)], full_df['final_prediction'][seq_length:len(df)], - label='历史修正预测(Prophet+LSTM)', linestyle='-.', color='purple') - # 绘制未来预测值 - plt.plot(full_df['ds'][len(df):], full_df['final_prediction'][len(df):], - label='2020年预测值(Prophet+LSTM)', marker='*', color='red', linewidth=2) - # 添加图例和标签 - plt.legend(fontsize=12) - plt.xlabel('日期', fontsize=12) - plt.ylabel('充电量（亿KW）', fontsize=12) - plt.title('Prophet + LSTM 组合预测结果 (2018-2020)', fontsize=14) - plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6) - # 突出显示预测区域 - plt.axvspan(pd.to_datetime('2020-01-01'), full_df['ds'].iloc[-1], - facecolor='yellow', alpha=0.1, label='预测区间') - # 调整x轴刻度 - plt.xticks(rotation=45) - plt.tight_layout() - # 显示图表 - plt.show()

- 代码5.4.2

- # 绘制残差时间序列图 - plt.figure(figsize=(12, 6)) - plt.plot(df['ds'], df['residual'], marker='o', linestyle='-', color='blue', label='残差') - plt.axhline(0, color='red', linestyle='--', linewidth=1) - plt.title('残差时间序列图', fontsize=14) - plt.xlabel('日期', fontsize=12) - plt.ylabel('残差', fontsize=12) - plt.legend(fontsize=12) - plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6) - plt.tight_layout() - plt.show() - # 绘制残差分布直方图 - plt.figure(figsize=(8, 6)) - plt.hist(df['residual'], bins=20, color='skyblue', edgecolor='black', alpha=0.7) - plt.axvline(0, color='red', linestyle='--', linewidth=1) - plt.title('残差分布直方图', fontsize=14) - plt.xlabel('残差值', fontsize=12) - plt.ylabel('频率', fontsize=12) - plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6) - plt.tight_layout() - plt.show()